# Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia-zadanie I                                   załącznik nr 1

# APARATU POWIETRZNEGO HONEYWELL AERIS PHASE 2

Aeris Phase 2 to aparat oddechowy ze sprężonym powietrzem, opracowany przez Honeywell Safety Products jest zgodny ze specyfikacjami najnowszego standardu EN 137, Typ 2. Komfortowy, ergonomiczny i w pełni dostosowywalny aparat Aeris Phase 2 został zaprojektowany do użycia w warunkach ekstremalnych.

Aparat Aeris Phase 2 składa się z reduktora wyrównawczego wysokiego/średniego ciśnienia (HP/MP), bardzo wygodnej uprzęży z pasami z włókien aramidowych, poddanej termokompresji, nadciśnieniowego automatu oddechowego typu ZENITH i alarmu zintegrowanego z miernikiem wysokiego ciśnienia.

- Kompozytowy, ergonomiczny, elastyczny stelaż na plecy

- Cztery uchwyty do przenoszenia oraz punkt mocowania do liny ratowniczej

- Wygodne poduszki na ramiona oraz pas na talię i barki wykonane z włókien      poddanych termokompresji

- Idealne rozłożenie masy aparatu na biodrach

- Klamry umożliwiające mocowanie dodatkowych akcesorii

- Regulowane sprzączki szybkozaciskowe

- Szelki zaokrąglone na ramionach, zaprojektowane specjalnie do noszenia aparatu w     kofortowy sposób, niezależnie od tego, w jakiej pozycji znajduje się użytkownik lub jak się porusza

- Regulowany pas mocujący butlę.

- Ognioodporne i fotoluminescencyjne pasy na ramiona i pas na talię

- Gwizdek alarmu sygnalizujący zakończenie działania jest połączony z manometrem za pomocą antystatycznego elastycznego przewodu HP/MP

- Reduktor HP/MP z zaworem bezpieczeństwa

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostarczenie książek paszportowych do każdej sztuki

- Świadectwo dopuszczenia.

DANE TECHNICZNE

Całkowita masa kompletnego aparatu bez butli Około 4,55 kg

Manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia

0–400 barów, miernik fotoluminescencyjny, gumowe

zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu

Aktywacja alarmu 55 ± 5 barów

Głośność alarmu > 90 dBA

Zakres temperatur, w jakich działa aparat -30°C/+60°C

Aparaty spełniają wymagania norm EN 137: 2006 Typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC

Zatwierdzone do użytku jako maska pełnotwarzowa Klasa III według normy EN 136